INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE A SEGUITO DI FRANE E SMOTTAMENTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato il territorio comunale nei giorni scorsi si sono verificati vari problemi di dissesto idrogeologico, smottamenti e frane che hanno creato e ancora creano potenziale pericolo per la viabilità comunale e per la pubblica a privata incolumità;

In particolare si segnalano le seguenti situazioni:

- Via Venola (Frazione Pian di Venola e Montasico): lungo la viabilità comunale si sono verificati vari smottamenti, piccole frane e caduta di alberi e materiale roccioso di piccole dimensioni, che hanno in più punti interrotto il transito. Al momento il transito sulla strada è stato ripristinato. Sono però necessari ulteriori interventi di pulizia, sistemazione delle scarpate stradali, regimazione delle acque, disgaggio materiale aggettante sulla strada e realizzazione di opere di protezione della strada;

- Via Cerro Amarolo (Frazione Pian di Venola): la situazione sulla viabilità comunale è analoga a quella evidenziata per la via Venola; attualmente la percorribilità è stata ripristinata, sono però necessari alcuni interventi analoghi a quelli descritti al punto precedente;

- Via San Martino: lungo la viabilità comunale si sono verificati vari smottamenti, piccole frane e caduta di alberi e materiale roccioso di piccole dimensioni, che hanno in più punti interrotto il transito. Al momento il transito sulla strada è stato ripristinato. Sono però necessari ulteriori interventi di pulizia, sistemazione delle scarpate stradali, regimazione delle acque, disgaggio materiale aggettante sulla strada e realizzazione di opere di protezione della strada; Si segnala in particolare lungo la via la presenza di un distacco del terreno a monte per un fronte di circa 25 mt di lunghezza che risulta pericolosa  sia per il transito sia per la stabilità della sede stradale in più punti;

- Via San Martino (Tratto Termine – Ca’ le Scope): lungo la viabilità comunale si sono verificati vari smottamenti, piccole frane e caduta di alberi e materiale roccioso di piccole dimensioni, che hanno in più punti interrotto il transito. Al momento il transito sulla strada è stato ripristinato. Sono però necessari ulteriori interventi di pulizia, sistemazione delle scarpate stradali, regimazione delle acque, disgaggio materiale aggettante sulla strada e realizzazione di opere di protezione della strada; sono inoltre necessarie alcune opere di sostegno della strada in quanto in alcuni punti si sono verificati smottamenti verso valle che si avvicinano pericolosamente al ciglio stradale;

I punti di intervento sono quelli individuati nelle planimetrie di progetto.

Il tecnico